- Name -

DM-18R ScenarioWriter Manual

(for Master User)

- Version -

0.00　2019.11.22

- Table of contents -

1  Application Overview(アプリケーション概要)	1

1.1  Overview(概要)	1

1.2  Installation Requirements(インストール要件)	1

1.3  Installation Procedure(インストール手順)	1

1.4　 Screen image(画面イメージ)	2

2  Description of Controls(各コントロールの説明)	4

2.1  File operation(ファイル操作)	4

2.2  Setting Mode(モード設定)	5

2.3  Role List (ロール一覧)	6

2.4  Scenario screen (シナリオ画面)	9

2.5  Debug Window(デバッグウィンド)	9

3  Operation(操作方法)	10

3.1  Create or Open Scenario File(シナリオファイルを作成するor開く)	10

3.2  Add a role(ロールを追加する)	10

3.3  Remove a role(ロールを削除する)	10

3.4  Return to the previous state(ひとつ前の状態に戻す)	10

3.5  Save a file(ファイルを保存する)	10

Total Page 10

# 1  Application Overview(アプリケーション概要)

## 1.1  Overview(概要)

You can create a scenario file for controlling terminal DM-18R by installing this application

on your PC. Scenario files can be transferred to terminal DM-18R by ControlBox

application. In this application, the commands(transfer from PC to the DM-18R) are called

"Role", and collection of roles (list) is called "Scenario".

本アプリケーションをPCにインストールすることで、DM-18R端末制御用のシナリオファイルを

作成することができます。シナリオファイルはControlBoxアプリケーションを使用することで

DM-18R端末に転送することができます。本アプリケーションでは、パソコンから端末へ転送され

るコマンドのことを"ロール"、ロールの集まり(リスト)のことをシナリオと呼びます。

## 1.2  Installation Requirements(インストール要件)

･ OS

Windows7、Vista、XP

･ PC

Same as "Microsoft .NET Framework 4" Requirements.

(CPU:1GHz、RAM:512MB、Disc:32bit=850MB/64bit=2GB)

･ Software

Microsoft .NET Framework 4

(Please download from Microsoft. HP)

## 1.3  Installation Procedure(インストール手順)

Please copy all files to the any directory of the PC.

This application will create following folder on the application root directory on startup.

全ファイルをPCの任意のディレクトリにコピーしてください。

本アプリケーションは起動時にアプリケーションルートディレクトリに下記フォルダを生成します。

・Scenario	：Folder to save the scenario file.

## 1.4　 Screen image(画面イメージ)

Screen image (Japanese with DebugMode)

Screen image (English with DebugMode)

# 2  Description of Controls(各コントロールの説明)

## 2.1  File operation(ファイル操作)

Describes the file operations.

ファイル操作について説明します。

･ "New" button(新規ボタン)

New scenario file (Scenario.sro) is generated in the Scenario folder, and ready for editing.

At this time there is an unsaved scenario file, overwrite confirmation message appears.

新しいシナリオファイル(Scenario.sro)がScenarioフォルダに生成され、編集可能になります。

このとき未保存シナリオファイルがあると、上書き確認メッセージが表示されます。

･ "Open" button(開くボタン)

Existing scenario file is opened, and ready for editing.An error message appears when

you open a file other than the normal scenario,and the screen is initialized.

既存のシナリオファイルを開き、編集可能になります。正常なシナリオファイル以外を開くと

エラーメッセージが表示され、画面が初期化されます。

･ "Save" button(保存ボタン)

Editing scenario files is saved(Save as). Please save the scenario file in the "Scenario"

folder always just below the ControlBox application.If saved in different locations,

ControlBox can not recognize(Except in the case of the "Directly start with editing

scenario").

編集中のシナリオファイルを保存します(名前を付けて保存)。シナリオファイルは必ずControl

-Box直下のSenarioフォルダ内に保存してください。それ以外の場所に保存してもControlBox

は読み取れません ("編集中シナリオ直接起動”を除く) 。

･ "Start" button(起動ボタン)

ControlBox application is started. There are two ways to start the "Normal starts" and

"Directly start with editing scenario".In the latter case, ControlBox start with the editing

scenarios are set. If you have not installed ControlBox, the button is disabled.

ControlBoxアプリケーションを起動します。起動方法には"通常起動"と"編集中シナリオ直接

起動”の2種類あります。後者の場合、編集中のシナリオがセットされた状態でControlBoxが

起動されます。ControlBoxがインストールされていない場合、ボタンはディセーブルされます。

･ "Exit" button(終了ボタン)

ScenarioWrite application is terminated.

ScenarioWriterアプリケーションを終了します。

## 2.2  Setting Mode(モード設定)

Describes the setting mode.(Each mode settings are retained after the application.)

モード設定について説明します。(各モード設定はアプリケーション終了後も保持されます。)

･ GrayBackGround(グレイ背景色)

Un-Checked		: The background color is white(背景色がホワイトになります)

Checked		: The background color is Gray(背景色がグレイになります)

･ KeepWindowSize(ウィンドサイズ固定)

Un-Checked		: Variable window size(ウィンドサイズは可変です)

Checked		: The window size is always fixed(ウィンドサイズが常に固定されます)

･ OverWriteEdit(上書き編集)

Un-Checked		: Insert row edit mode(行挿入編集モード)

Checked		: Overwrite row edit mode(行上書き編集モード)

## 2.3  Role List (ロール一覧)

Describes the Role List.

ロール一覧について説明します。

･ Measure(測定系)

Moisture		: Moisture measurement instruction(水分測定命令)

[Select Options]

･ High/Low	: Moisture range(水分レンジ)

･ Range1-8	: Measurement Range(測定レンジ)

･ 1/1 or 1/10	: Measurement Magnification(測定倍率)

Temperature	: Temperature measurement instruction(温度測定命令)

[Select Options]

･ Non

･ IOcontrol(IO制御系)

BackLight		: LCD BackLight control(LCDバックライト制御命令)

[Select Options]

･ ON		: BackLight ON(点灯)

･ OFF		: BackLight OFF(消灯)

Buzzer		: Buzzer control(ブザー制御命令)

[Select Options]

･ 10ms-30s	: Buzzer time(ブザー鳴動時間)

Power		: Power control(電源制御命令)

[Select Options]

･ PowerOFF	: Power off the terminal(端末電源オフ)

･ Reboot	: Reboot the terminal(端末リブート)

LCD			: LCD control(LCD制御命令)

[Select Options]

･ Upper-Character3-1,dot,degree

･ Lower-Character4-1,dot,percent

･ UpperRight-RANGE,TIME, Character1,

･ UpperLeft-AVE.,Battery

･ All_ON/OFF

･ Update_Temp(Temperature display Automatic Updates=ON/OFF)

･ Timer(タイマー系)

Loop		: Loop control(ループ制御命令)

[Select Options]

･ 1-4096	: Number of loops(ループ回数)

･ 1s-10day	: Loop interval(ループ間隔)

※ Loop is executed for the role in just under Loop instruction.

※ ループ命令直下のロールがループ処理されます。

Wait		: Wait control(ウェイト制御命令)

[Select Options]

･ 1ms-31days: Wait time(ウェイト時間)

･ Line(行操作系)

Delete		: Delete row operation (行削除操作)

[Select Options]

･Non

Undo		: Undo operation(アンドゥ操作)

[Select Options]

･Non

･ Write(ライト系) -Only Master Mode

ROM		: Write ROM value(ROM値書込み命令)

[Select Options]

･Non(always All writing)

EEPROM		: Write EEPROM value(EEPROM値書込み命令)

[Select Options]

･All EEPROM parameters

Mode		: Write Mode value(Mode値書込み命令)

[Select Options]

･All Mode parameters

All Parameter	: Write All parameter value(全変数値書込み命令)

[Select Options]

･Non

･ Read(リード系) -Only Master Mode

ROM		: Read ROM value(ROM値読出し命令)

[Select Options]

･All ROM parameters

EEPROM		: Read EEPROM value(EEPROM値読出し命令)

[Select Options]

･All EEPROM parameters

Mode		: Read Mode value(Mode値読出し命令)

[Select Options]

･All Mode parameters

All Parameter	: Read All parameter value(全変数値読出し命令)

[Select Options]

･Non

･ Call(コール系) -Only Master Mode

Calibration Mode	: Call Calibration Mode(調整モード呼出し)

[Select Options]

･Non

Battery Mode	: Battery Mode(電池電圧モード呼出し)

[Select Options]

･Non

Eeprom Initialization	: Call Eeprom Initialization(EEPROM初期化呼出し)

[Select Options]

･Non

Curve Change Mode	: Call Curve Change Mode(検量線変更モード呼出し)

[Select Options]

･Non

Hardware Test Mode: Call Hardware Testハードテストモード呼出し)

[Select Options]

･Non

## 2.4  Scenario screen (シナリオ画面)

This screen will show editing scenarios.

この画面には編集中のシナリオが表示されます。

## 2.5  Debug Window(デバッグウィンド)

Describes the debug window. This control is used for debugging. Debug window is

launched by pressing the Ctrl + Shift + Alt keys when the application starts.

(Each mode settings are retained after the application.)

デバッグウィンドについて説明します。このコントロールはデバッグ用です。デバッグウィンドは

Ctrl + Shift + Altキーを押しながらアプリケーションを起動することで表示されます。

(各モード設定はアプリケーション終了後も保持されます。)

･ DebugMode

Un-Checked		: Normal mode.(ノーマルモード)

Checked		: Always appears debug window.(常にデバッグウィンド表示)

･ MasterMode

Un-Checked		: Normal mode(ノーマルモード)

Checked		: Master roles are added to the "Role List".(Write,Read,Call)

(ロール一覧にマスターロールが追加される(ライト,リード,コール系))

･ EnglishMode

Un-Checked		: Normal mode(ノーマルモード)

Checked		: Display in English from start next (次回起動から英語表示)

･ LogMode

Un-Checked		: Normal mode(ノーマルモード)

Checked		: Export process log files(with the DebugMode configuration)

(プロセスログをファイルに書出し(DebugModeと同時設定で))

# 3  Operation(操作方法)

Describes how to operate.

操作方法を説明します。

## 3.1  Create or Open Scenario File(シナリオファイルを作成するor開く)

1) Please Create a new scenario file(Press the "New" button.), or

open an existing scenario files(Press the "Open" button.).

新しいシナリオファイルを生成するか([新規]ボタンを押す)、

既存ファイルを開いてください([開く]ボタンを押す)。

## 3.2  Add a role(ロールを追加する)

1) Please select the command from the Role List.

追加したい命令をロール一覧から選択してください。

2) Please select row in the Scenario Screen.

追加したい行をシナリオ画面で選択してください。

3) Please press the "set" button for the selected role.

該当する[set]ボタンを押してください。

## 3.3  Remove a role(ロールを削除する)

1) Please select row in the scenario screen.

削除したい行をシナリオ画面で選択してください。

2) Please press the "Del" button.

[Del]ボタンを押してください。

## 3.4  Return to the previous state(ひとつ前の状態に戻す)

1) Please press the "Undo" button.

[Undo]ボタンを押してください。

## 3.5  Save a file(ファイルを保存する)

1) Please press the "Save" button.

[保存]ボタンを押してください。

※ Scenario files are automatically saved each time you press the "set" button.

※ When not in editing state, "set" button is disabled.

※ シナリオファイルは[set]ボタンを押すたびに自動セーブされます。

※ 編集状態でないときは、[set]ボタンはディセーブル状態になっています。